Cover Oleh Pusat Prestasi Nasional

DESKRIPSI TEKNIS

PEMASANGAN INSTALASI AIR DAN PEMANAS

NAMA BIDANG LOMBA(PLUMBING AND HEATING)

KELOMPOK 2

LOGO LKSN2023

(oleh Pruspresnas)

LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

TINGKAT NASIONAL XXXI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

# DAFTAR ISI

COVER LUAR 	 i

COVER DALAM 	ii

KATA PENGANTAR	 iii

DAFTAR ISI 	v

PENDAHULUAN 	1

A.   NAMA DAN DESKRIPSI BIDANG LOMBA	2

B.   SISTEM PENILAIAN 	 4

C.   TEST PROJECT 	4

D.   ALAT 	9

E.   BAHAN 	 12

F.   BAHAN PENUNJANG 	14

G.  LAYOUT DAN LUASAN	14

H.  JADWAL BIDANG LOMBA	16

I.   KEBUTUHAN LAIN DAN SPESIFIKASINYA 	17

J.    REKOMENDASI JURI	20

Lampiran 1: Proyek Uji LKS

Lampiran 2: Format Penilaian

PENDAHULUAN

Berisikan tentang informasi umum

## A. Nama dan Deskripsi Lomba

### 1.  Deskripsi Lomba

Deskripsi bidang lomba Plumbing and Heating

Plambing merupakan sistem perpipaan dalam bangunan yang meliputi sistem perpipaan untuk :

a.penyediaan air minum

b.penyaluran air Kotor, air buangan dan vent

c.penyediaan air panas

d.penyaluran air hujan

e.pencegahan kebakaran

f.penyediaan gas

## 2.  Isi Deskripsi Teknis

Plambing meliputi seluruh pemasangan instalasi dan peralatan saniter termasuk perawatan dan perbaikan; instalasi gas, air (panas + dingin) dan air kotor, air buangan yang menggunakan pipa-pipa, alat-alat serta aksesoris yang cocok dan ada di  pasaran

## 3.  Dokumen Terkait

Dokumen ini hanya berisi informasi tentang aspek teknis keterampilan, dokumen lain yang juga harus dipelajari adalah:

- Pedoman lomba,

- Informasi di website panitia:

- Kisi-kisi soal LKS

- Rencana Kerja

- Form Kebutuhan Bahan

- Lembar Ceklis Kebutuhan Bahan

Diskusi terkait pelaksanaan lomba dilaksanakan melalui kegiatan:

Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan, Technical meeting, pembimbing dan peserta sebelum pelaksanaan lomba.

# STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

## 1. Ketentuan Umum - SPESIFIKASI TERHADAP STANDAR NASIONAL (Standar Kompetensi Bidang Lomba)

LKS mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui penampilan/unjuk kerja yaitu :

- Melaksanakan Persiapan di Tempat Kerja

- Memasang Instalasi Pipa Air Kotor/Air Limbah

- Memasang Instalasi Pipa Air Bersih

- Memasang Instalasi Pipa Air Panas

- Memasang Instalasi Pipa Gas

- Melakukan Pengujian dan Komisioning

- Melakukan Pekerjaan Pemeliharaan

## 2. Spesifikasi Kompetensi LKS-SMK

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK :

| Hari |  | Standar Kompetensi | Kompetensi | WSC 2019 % |  | LKS 2020 Daring % | LKS 2021 Daring % | LKS 2022 Daring % | LKS 2023 Luring % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Jam 0 Menit | Soft skills | Keterampilan komunikasi dan interpersonal | - Membaca, menafsirkan, data dari instruksi teknis dan manual dan dokumentasi lainnya - Berkomunikasi dengan cara lisan, tertulis, dan elektronik menggunakan format standar yang jelas, efektif, dan efisien - Gunakan berbagai teknologi komunikasi standar - Menjelaskan fungsionalitas dan pengoperasian peralatan dan / atau instalasi | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | Hardskills | Organisasi dan manajemen kerja | - Mempersiapkan dan memelihara area kerja yang aman, rapi, dan efisien - Mempersiapkan dan jika perlu memperbaiki permukaan tempat sistem - dan peralatan akan dipasang - Pilih dan gunakan alat pelindung diri yang sesuai bila perlu - Pilih dan gunakan perkakas tangan yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan aman - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menangani secara manual,barang panjang dan / atau berat - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat bekerja dengan perkakas tangan bertenaga listrik - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menyolder - Gunakan teknologi digital dan / atau laser untuk instalasi / penilaian - Jadwalkan pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan gangguan - Rencanakan, persiapkan, dan selesaikan setiap tugas dalam waktu yang tersedia - Kembalikan area kerja ke kondisi yang sesuai | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Hardskills | Merancang dan menyesuaikan sistem instalasi | - Desain sistem instalasi dalam parameter tertentu - Menghasilkan sketsa tangan bebas sederhana termasuk isometric untuk mendukung gambar arsitek yang diberikan untuk membantu proses instalasi, menggunakan simbol dan singkatan standar - Perkirakan kebutuhan peralatan dan bahan - Pilih peralatan dan bahan sesuai dengan kriteria yang diberikan | 5 |  | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | Hard skills | Pemasangan pekerjaan pipa, perlengkapan,dan peralatan | - Membaca dan menafsirkan gambar untuk berbagai sistem dan peralatan - Interpretasikan gambar untuk memfasilitasi fabrikasi pekerjaan pipa dan pemasangan peralatan - Modifikasi area dan permukaan, sesuai kebutuhan, untuk mengizinkan pemasangan dan pemasangan - Mengambil dan mentransfer pengukuran dan sudut dari gambar - yang diberikan ke permukaan dan bahan perpipaan - Pilih metode pemasangan yang sesuai untuk permukaan, peralatan,dan lingkungan yang tersedia - Perbaiki jumlah dan diameter braket / klip pipa yang sesuai dengan - konfigurasi yang benar atau ditentukan - Tentukan cara optimal untuk menggunakan bahan yang diberikan - untuk menyelesaikan perakitan secara berkelanjutan - Buat sketsa tangan bebas untuk keperluan pembengkokan dan perakitan pipa - Batasi pembentukan skrap dan limbah - Tentukan dan gunakan posisi yang benar untuk memotong material perpipaan - Ukur, tentukan, dan tandai bahan dan pipa - Tentukan posisi yang benar untuk menekuk material perpipaan - Pilih metode yang sesuai dan aman untuk menangani, memotong, memasang, dan menyambungkan material perpipaan - Memanfaatkan metode yang dipilih untuk membengkokkan material perpipaan dengan aman - Memanfaatkan metode sambungan yang dipilih untuk membentuk sub-rakitan pekerjaan pipa - Pasang pipa menggunakan braket / klip yang dipasang sebelumnya - Pasang perlengkapan sanitasi - Pasang peralatan - Hubungkan pipa ke peralatan / utilitas - Memasang pekerjaan pipa gas, air, pemanas, dan limbah | 14 |  | 5 | 7 | 10 | 10 |
| #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Jam 00 Menit | Soft skills | Keterampilan komunikasi dan interpersonal | - Membaca, menafsirkan, dan mengekstrak data dan instruksi teknis dari - manual dan dokumentasi lainnya - Berkomunikasi dengan cara lisan, tertulis, dan elektronik - menggunakan format standar yang jelas, efektif, dan efisien - Gunakan berbagai teknologi komunikasi standar - Merespon kebutuhan pelanggan secara langsung dan tidak langsung - Menjelaskan fungsionalitas dan pengoperasian peralatan dan / atau instalasi | 3 |  | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
|  | Hard skills | Organisasi dan manajemen kerja | - Mempersiapkan dan memelihara area kerja yang aman, rapi, dan efisien - Mempersiapkan dan jika perlu memperbaiki permukaan tempat sistem - dan peralatan akan dipasang - Pilih dan gunakan alat pelindung diri yang sesuai bila perlu - Pilih dan gunakan perkakas tangan yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan aman - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menangani secara manual, - barang panjang dan / atau berat - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat bekerja dengan perkakas - tangan bertenaga listrik - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menyolder - Gunakan teknologi digital dan / atau laser untuk instalasi / penilaian - Jadwalkan pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan gangguan - Rencanakan, persiapkan, dan selesaikan setiap tugas dalam waktu yang tersedia - Kembalikan area kerja ke kondisi yang sesuai - Siapkan laporan berdasarkan jenis pekerjaan yang diselesaikan | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Hardskills | Merancang dan menyesuaikan sistem instalasi | - Desain sistem instalasi dalam parameter tertentu - Menghasilkan sketsa tangan bebas sederhana termasuk isometric untuk mendukung gambar arsitek yang diberikan untuk membantu proses instalasi, menggunakan simbol dan singkatan standar - Perkirakan kebutuhan peralatan dan bahan - Pilih peralatan dan bahan sesuai dengan kriteria yang diberikan | 5 |  | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
|  | Hard skills | Pemasangan pekerjaan pipa, perlengkapan, dan peralatan | - Membaca dan menafsirkan gambar untuk berbagai sistem dan peralatan - Interpretasikan gambar untuk memfasilitasi fabrikasi pekerjaan pipa dan pemasangan peralatan - Modifikasi area dan permukaan, sesuai kebutuhan, untuk mengizinkan pemasangan dan pemasangan - Mengambil dan mentransfer pengukuran dan sudut dari gambar - yang diberikan ke permukaan dan bahan perpipaan - Pilih metode pemasangan yang sesuai untuk permukaan, peralatan,dan lingkungan yang tersedia - Perbaiki jumlah dan diameter braket / klip pipa yang sesuai dengan - konfigurasi yang benar atau ditentukan - Tentukan cara optimal untuk menggunakan bahan yang diberikan - untuk menyelesaikan perakitan secara berkelanjutan - Buat sketsa tangan bebas untuk keperluan pembengkokan dan perakitan pipa - Batasi pembentukan skrap dan limbah - Tentukan dan gunakan posisi yang benar untuk memotong material perpipaan - Ukur, tentukan, dan tandai bahan dan pipa - Tentukan posisi yang benar untuk menekuk material perpipaan - Pilih metode yang sesuai dan aman untuk menangani, memotong, memasang, dan menyambungkan material perpipaan - Memanfaatkan metode yang dipilih untuk membengkokkan material perpipaan dengan aman - Memanfaatkan metode sambungan yang dipilih untuk membentuk sub-rakitan pekerjaan pipa - Pasang pipa menggunakan braket / klip yang dipasang sebelumnya - Pasang perlengkapan sanitasi - Pasang peralatan - Hubungkan pipa ke peralatan / utilitas - Memasang pekerjaan pipa gas, air, pemanas, dan limbah | 13 |  | 5 | 8,5 | 10 | 10 |
| #3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Jam 0 Menit | Soft skills | Keterampilan komunikasi dan interpersonal | - Membaca, menafsirkan, dan mengekstrak data dan instruksi teknis dari - manual dan dokumentasi lainnya - Berkomunikasi dengan cara lisan, tertulis, dan elektronik - menggunakan format standar yang jelas, efektif, dan efisien - Gunakan berbagai teknologi komunikasi standar - Merespon kebutuhan pelanggan secara langsung dan tidak langsung - Menjelaskan fungsionalitas dan pengoperasian peralatan dan / atau instalasi | 3 |  | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
|  | Hardskills | Organisasi dan manajemen kerja | - Mempersiapkan dan memelihara area kerja yang aman, rapi, dan efisien - Mempersiapkan dan jika perlu memperbaiki permukaan tempat sistem - dan peralatan akan dipasang - Pilih dan gunakan alat pelindung diri yang sesuai bila perlu - Pilih dan gunakan perkakas tangan yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan aman - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menangani secara manual, - barang panjang dan / atau berat - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat bekerja dengan perkakas - tangan bertenaga listrik - Ikuti tindakan pencegahan khusus saat menyolder - Gunakan teknologi digital dan / atau laser untuk instalasi / penilaian - Jadwalkan pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan gangguan - Rencanakan, persiapkan, dan selesaikan setiap tugas dalam waktu yang tersedia - Kembalikan area kerja ke kondisi yang sesuai - Siapkan laporan berdasarkan jenis pekerjaan yang diselesaikan | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Hardskills | Merancang dan menyesuaikan sistem instalasi | - Desain sistem instalasi dalam parameter tertentu - Menghasilkan sketsa tangan bebas sederhana termasuk isometric untuk mendukung gambar arsitek yang diberikan untuk membantu proses instalasi, menggunakan simbol dan singkatan standar - Perkirakan kebutuhan peralatan dan bahan - Pilih peralatan dan bahan sesuai dengan kriteria yang diberikan | 5 |  | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
|  | Hardskills | Pemasangan pekerjaan pipa, perlengkapan, dan peralatan | - Membaca dan menafsirkan gambar untuk berbagai sistem dan peralatan - Interpretasikan gambar untuk memfasilitasi fabrikasi pekerjaan pipa dan pemasangan peralatan - Modifikasi area dan permukaan, sesuai kebutuhan, untuk mengizinkan pemasangan dan pemasangan - Mengambil dan mentransfer pengukuran dan sudut dari gambar - yang diberikan ke permukaan dan bahan perpipaan - Pilih metode pemasangan yang sesuai untuk permukaan, peralatan,dan lingkungan yang tersedia - Perbaiki jumlah dan diameter braket / klip pipa yang sesuai dengan - konfigurasi yang benar atau ditentukan - Tentukan cara optimal untuk menggunakan bahan yang diberikan - untuk menyelesaikan perakitan secara berkelanjutan - Buat sketsa tangan bebas untuk keperluan pembengkokan dan perakitan pipa - Batasi pembentukan skrap dan limbah - Tentukan dan gunakan posisi yang benar untuk memotong material perpipaan - Ukur, tentukan, dan tandai bahan dan pipa - Tentukan posisi yang benar untuk menekuk material perpipaan - Pilih metode yang sesuai dan aman untuk menangani, memotong, memasang, dan menyambungkan material perpipaan - Memanfaatkan metode yang dipilih untuk membengkokkan material perpipaan dengan aman - Memanfaatkan metode sambungan yang dipilih untuk membentuk sub-rakitan pekerjaan pipa - Pasang pipa menggunakan braket / klip yang dipasang sebelumnya - Pasang perlengkapan sanitasi - Pasang peralatan - Hubungkan pipa ke peralatan / utilitas - Memasang pekerjaan pipa gas, air, pemanas, dan limbah | 13 |  | 5 | 6.5 | 8 | 8 |
|  | Hardskills | Hubungkan, uji, dan komisi rakitan dan peralatan | - Melakukan semua tugas pra-komisioning / komisioning - Hubungkan peralatan uji ke pipa - Uji komponen pipa dan pemanas (uji tekanan dan / atau uji lainnya) untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi - Siram dan tiriskan instalasi - Isi pipa dan peralatannya dan kaji laju aliran / tekanan ke peralatan sanitasi rumah tangga - Serahkan instalasi kepada pelanggan, termasuk dokumentasi - Memberi pelanggan semua informasi pengguna yang sesuai dan menjawab pertanyaan | 15 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Hardskills | Hasilkan dan terapkan solusi untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian | - Siapkan area kerja, jaga area sekitarnya - Mendiagnosis kualitas atau kekurangan peralatan, komponen, dan sistem - Identifikasi keuntungan relatif atau kemungkinan perawatan, perbaikan, atau penggantian - Identifikasi metode perawatan, perbaikan, atau penggantian peralatan atau system - Dapatkan komponen atau penggantian seperti yang ditentukan - Isolasi dan kuras pipa dan komponen pemanas - Memelihara, memperbaiki, atau mengganti peralatan atau sistem, sebagaimana disarankan dan disetujui - Buka katup isolasi, isi ulang dengan air dan periksa kebocoran - Sistem komisi ulang - Periksa apakah berfungsi dengan benar (aliran dan tekanan) - Mengembalikan area ke kondisi semula - Serahkan instalasi kepada pelanggan - Memberi pelanggan semua informasi pengguna yang sesuai dan menjawab pertanyaan | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Jumlah |  |  |  | 100 | 50 | 70 | 80 | 80 |

# SISTEM PENILAIAN

## 1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Pada Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional menggunakan 2 (dua) metode penilaian :

- Measurement / Pengukuran

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. Dalam penilaian Measurement harus di hindari hal-hal yang bersifat multitafsir.

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk measurement adalah sebagai berikut:

- Biner, Iya atau tidak.

- Skala kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tolok ukur tertentu.

- Judgment / Pertimbangan

Judgement merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri.

Skor merupakan penghargaan yang diberikan juri untuk aspek judgement pada sub kriteria. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan

- 1: Kinerja memenuhi standar industri

- 2: Kinerja melampaui standar industri

- 3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

Baik measurement maupun judgement harus berdasarkan tolok ukur yang diambil dari praktik industri terbaik. Semua penilaian harus berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan dalam Skema Penilaian. Dalam melakukan penilaian tidak diizinkan menggunakan metode pemeringkatan hasil pekerjaan peserta.

### 2. Kriteria Toleransi Pengukuran

#### 2.1. Penilaian Subjectif

Penilaian subyektif dilakukan untuk proses kerja dan hasil kerja yang berdasarkan pengamatan atau jastifikasi juri.

Penilaian subyektif ini meliputi :

| Sub Kriteria | Deskripsi | Bobot Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Machine bending | 5,25 |  |
| D2 | Menchanical joint PEX multi layer | 3,00 |  |
| D4 | Soldering | 8,00 |  |
| D5 | Welding Fusion | 2,00 |  |
| D6 | PVC | 1,00 |  |
| D7 | BMS | 1,00 |  |
| JUMLAH |  | 20,25 |  |

#### 2.2. Penilaian Objektif

- Pada tes proyek para juri  secara bersama memutuskan,  kriteria dan  toleransi ukuran sesuai  dengan yang ada pada form CIS

- Semua ukuran ditentukan dari tengah ke Referens-line  ( C – RL ) dari tengah ke Referens-line  ( End – RL ).

- Penambahan pipa 1.0 – 2.0 meter pada semua system, nilainya 0.5; dan jika > 2 adalah  0.0.

- Penambahan fitting 1.0 – 2.0 meter pada semua system, nilainya 0.5; dan jika > 2 adalah  0.0.

Toleransi Ukuran ditentukan :

- Ukuran ≤ 2 mm, pengurangan nilai 0%  untuk semua dimensi,

- Ukuran > 2 - ≤ 4 mm, pengurangan nilai 50% untuk semua dimensi, dan

- Ukuran > 4 mm, pengurangan nilai 100% untuk semua dimensi.

Tes Tekanan

Pada pekerjaan pipa air dingin dan panas  akan dites  dengan memberi tekanan 2 bar (200 KPa) selama 2 menit. Bila tidak ada kebocoran nilai “penuh” Bila ada kebocoran nilai 	“nol”

#### 2.3. Komposisi Penilaian Subyektif dan Obyektif

| No. | Modul | Kriteria/Sub-Kriteria | Subyektif*) | Obyektif*) | Total Akumulasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A,B,C,D | Safety and Others |  | 10.75 | 10.75 |
| 2 | A,B,C,D | Preparation Works |  | 11.25 | 11.25 |
| 3 | A,B,C,D | Design |  | 3.75 | 3.75 |
| 4 | A,B,C,D | Execution | 20.25 | 44.00 | 64.25 |
| 5 | A,B,C,D | Commissioning |  | 10 | 10 |

### 3. Sub Kriteria

| ID No. | Kriteria |
| --- | --- |
| Safety and Others |  |
| A1 | Goggles and safety glasses |
| A2 | Long Sleeves |
| A3 | Heat resistant gloves |
| A4 | Material usage: Pipes |
| A5 | Material usage: Fittings |
| A6 | Completion in allocated time |
| Preparation Works |  |
| B1 | Material usage: Order Form |
| B2 | Cleanliness |
| Design |  |
| C1 | Design A |
| C2 | Design B |
| Execution |  |
| D1 | Machine bending |
| D2 | Mechanical Joint |
| D3 | All Fittings and Valves |
| D4 | Soldering |
| D5 | Welding Fusion |
| D6 | PVC |
| D7 | BMS |
| D8 | Bends & Angles |
| D9 | Plumb & Level |
| D10 | Dimension A |
| D11 | Dimension B |
| D12 | Dimension C |
| D13 | Dimension D |
| D14 | Holes marking |
| D15 | Careful handling |
| D16 | All Valves |
| Commissioning |  |
| E1 | Pressure Test |
| E2 | Project completion/handover as requested A |
| E3 | Project completion/handover as requested B |

### 4. Keseluruhan Penilaian

| Sub Criteria ID | Aspect - Description | Subyektif | Obyektif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety and Others |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |
|  | Day 1: Each day: Has the C wear the requested correct goggles and/or safety glasses? |  | 0.50 | 0.50 |
|  | Day 2: Each day: Has the C wear the requested correct goggles and/or safety glasses? |  | 0.50 | 0.50 |
|  | Day 3: Each day: Has the C wear the requested correct goggles and/or safety glasses? |  | 0.50 | 0.50 |
| A2 |  |  |  |  |
|  | Over all days: Has the C wear the requested long sleeves when carrying out hot works? |  | 0.50 | 0.50 |
| A3 |  |  |  |  |
|  | Over all days: Has the C wear heat resistant gloves when carrying out hot works? |  | 0.50 | 0.50 |
| A4 |  |  |  |  |
|  | Over all days: Does C needs not more Pipes? |  | 1.50 | 1.50 |
| A5 |  |  |  |  |
|  | Over all days: Does C needs not more Fittings? |  | 1.50 | 1.50 |
| A6 |  |  |  |  |
|  | Day 1: Is the complete in allocated time? |  | 1.75 | 1.75 |
|  | Day 2: Is the complete in allocated time? |  | 1.75 | 1.75 |
|  | Day 3: Is the complete in allocated time? |  | 1.75 | 1.75 |
| Preparation Works |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |
|  | Are all Pipes lengths on the Order List |  | 1.0 | 1.0 |
|  | Are all Fittings on the Order List? |  | 1.0 | 1.0 |
|  | Is the order form complete and can be used for to prepare the ordered materials? |  | 1.0 | 1.0 |
| B2 |  |  |  |  |
|  | Are on the Walls no help lines for the construction visible (except the datum lines)? |  | 0.5 | 0.5 |
|  | Are on the Walls no burns visible? |  | 0.5 | 0.5 |
|  | Are on the Walls no dirty positions visible that are bigger than 2 cm in length and/or 2 cm in the wide? |  | 1.0 | 1.0 |
|  | Are on the walls no wrong drill or screw holes visible which are made by the Competitor? |  | 1.0 | 1.0 |
|  | Day 1: Are on the workstation floor no pipe odds? |  | 1.75 | 1.75 |
|  | Day 2: Are on the workstation floor no pipe odds? |  | 1.75 | 1.75 |
|  | Day 3: Are on the workstation floor no pipe odds? |  | 1.75 | 1.75 |
| Design |  |  |  |  |
| C1 |  |  |  |  |
|  | Does the installation meet the specification of the task description? |  | 0.75 | 0.75 |
|  | Does the installation on the drink water pipe side looks like the design drawing? |  | 0.75 | 0.75 |
|  | Does the installation on the heating pipe side looks like the design drawing? |  | 0.75 | 0.75 |
|  | Does the installation on the solar panel pipe side looks like the design drawing? |  | 0.50 | 0.50 |
|  | Are all bends visible on the drawing as requested? |  | 0.50 | 0.50 |
| C2 |  |  |  |  |
|  | Is it possible for another contractor to produce the installation correctly when he use the drawing (can he read the pipe direction on the drawing and are those the real directions live produced by the Competitor)? |  | 0.50 | 0.50 |
| Execution |  |  |  |  |
| D1 |  |  |  |  |
|  | Bend 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,75 |  | 1,75 |
|  | Bend 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,75 |  | 1,75 |
|  | Bend 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,75 |  | 1,75 |
| D2 | Conect 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,00 |  | 1,00 |
|  | Conect 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,00 |  | 1,00 |
|  | Conect 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 1,00 |  | 1,00 |
| D3 | All Fittings and Valves |  |  |  |
|  | Hexagonal face 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion |  | 1 | 1 |
|  | Hexagonal face 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion |  | 1 | 1 |
| D4 | Soldering |  |  |  |
|  | Copper, soft soldering outside 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 2,00 |  | 2,00 |
|  | Copper, soft soldering outside 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 2,00 |  | 2,00 |
|  | Copper, soft soldering outside 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 2,00 |  | 2,00 |
|  | Copper, soft soldering outside 4: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion | 2,00 |  | 2,00 |
| D5 | Welding Fusion PPR pipe | 2,00 |  | 2,00 |
| D6 | PVC Jointing | 1,00 |  | 1,00 |
| D7 | BMS Jointing | 1,00 |  | 1,00 |
| D7 |  |  |  |  |
|  | Bends & Angles 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Are hand bend made in angles 90°, 60°, 45°, 30° (if not given by the task) or by the given angle of the task? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Bends & Angles 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Are hand bend made in angles 90°, 60°, 45°, 30° (if not given by the task) or by the given angle of the task? |  | 1,00 | 1,00 |
| D8 |  |  |  | 0,00 |
|  | Plumb & Level 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 4: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 5: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 6: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Plumb & Level 7: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot, Cold, Heating, Gas: Is the plumb, level or gradient as requested? |  | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| D9 |  |  |  | 0,00 |
|  | Dimension 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Cold |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Cold |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Cold |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 4: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Cold |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 5: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Cold |  | 1,75 | 1,75 |
| D10 |  |  |  | 0,00 |
|  | Dimension 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Hot |  | 1,75 | 1,75 |
| D11 |  |  |  |  |
|  | Dimension 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Waste |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Waste |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Waste |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 4: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Waste |  | 1,75 | 1,75 |
| D12 |  |  |  | 0,00 |
|  | Dimension 1: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Gas. |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 2: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Gas. |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 3: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Gas. |  | 1,75 | 1,75 |
|  | Dimension 4: will be selected at random from a draw prior to starting assessment for that criterion. Gas. |  | 1,75 | 1,75 |
| D13 | Are all holes marked at the necessary side for that the Experts/Workshop Team can drill the holes as requested? |  | 0,50 | 0,50 |
| D14 | Is the pipe PPR not damaged? |  | 0.75 | 0.75 |
|  | Is the pipe CU not damaged? |  | 0.75 | 0.75 |
|  | Is the pipe PVC not damaged? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Is the pipe PE-X not damaged? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Is the Valve not damaged? |  | 1,50 | 1,50 |
| D15 | Are all valves correct in the flow direction? |  | 0,50 | 0,50 |
| Commissioning |  |  |  |  |
| E1 |  |  |  |  |
|  | Cold: Do the pipe/pipes not leak? |  | 2,00 | 2,00 |
|  | Hot: Do the pipe/pipes not leak? |  | 2,00 | 2,00 |
|  | Gas: Do the pipe/pipes not leak? |  | 2,00 | 2,00 |
| E2 |  |  |  |  |
|  | Are all flows and returns heating pipe connections on the correct end connection? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Are all cold and hot water pipes connections on the correct end connection? |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Are all pipe diameters as it should be? |  | 0,50 | 0,50 |
| E3 |  |  |  |  |
|  | Looks the module as on the drawings requested after the end of the official time? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Looks the module as on the drawings requested after the end of the official time? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Looks the module as on the drawings requested after the end of the official time? |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Looks the module as on the drawings requested after the end of the official time? |  | 0,50 | 0,50 |
| TOTAL |  | 20,25 | 79,75 | 100,00 |

### 5. Prosedur Penilaian

| Modul | Deskripsi | - Hari |
| --- | --- | --- |
| A | Instalasi Air Kotor | 1 |
| B | Instalasi Air Bersih | 1,2 |
| C | Instalasi Gas | 2 |
| D | Instalasi Air Panas | 3 |

6. Skema Penilaian

| No. | Modul | Kriteria/Sub-Kriteria | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A,B,C,D | Safety and Others | 10.75 |
| 2 | A,B,C,D | Preparation Works | 11.25 |
| 3 | A,B,C,D | Design | 3.75 |
| 4 | A,B,C,D | Execution | 64.25 |
| 5 | A,B,C,D | Commissioning | 10,00 |
| Total |  |  | 100 |

# FORMAT/STRUKTUR PROYEK UJI/TEST PROJECT

# Definisi

Proyek Uji (Test project) adalah instruksi/gambar kerja yang menjelaskan pekerjaan di masing-masing bidang keahlian. Proyek uji tersebut akan dilakukan oleh Peserta untuk menunjukkan keunggulan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan dalam Proyek Uji. Proyek Uji harus meliputi konteks, tujuan, proses, dan hasil kerja, serta skema penilaian yang berlaku.

- Durasi

Durasi efektif lomba pada tiap proyek uji berkisar antara 5 sampai dengan 15 jam, 1 hari maksimal 5 jam. Kompetisi berlangsung selama 3 hari.  Proyek uji harus dirancang sesuai dengan standar profesional terkini dan memenuhi peraturan K3, secara detail dijelaskan dalam deskripsi teknis masing-masing bidang lomba.

- PERSYARATAN UJI

- SIRKULASI PROYEK UJI

Proyek uji yang sudah dikembangkan akan di di upload di laman Puspresnas (https://smk.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lks) dan Peserta serta pembimbing LKS SMK Tingkat Nasional Tahun 2022 bisa mendownload dengan pada akun peserta dan akun pembimbing dengan ketentuan waktu yang sudah di tentukan dalam Petunjuk Umum LKS SMK Tingkat Nasional Tahun 2023

- PERUBAHAN PROYEK UJI

Tes Project akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan Aturan khusus keterampilan sudah ada pada Tehnikal Deskripsi ini. Mungkin akan sedikit berbeda dengan dunia kerja sebenarnya dikarenakan memang aturan ini dibuat untuk kepentingan keterampilan kompetisi. Termasuk juga tidak ada batasan untuk peralatan yang digunakan, prosedur dan alur kerja, serta pengelolaan dokumen dan distribusi

## Persyaratan Proyek Uji

- Material Yang akan digunakan pada LKSN tahun 2023 :

- Material Pipa PVC dengan Sistem Penyambungan Solven/lem

- Material Pipa PP-R dengan Sistem Penyambungan Welding Fusion

- Material Pipa PE-X Multilayer dengan Sistem Penyambungan Mechanical joint

- Material Cu dengan Sistem Penyambungan Solder

- Material BMS dengan system penyambungan Threaded Jointing

- Material GIP dengan system penyambungan Threaded Jointing

- Penilaian

- Semua Hasil pekerjaan di Pasang Pada Working Board sesuai dengan petunjuk test project

- Hanya hasil pekerjaan yang terpasang pada working board sesuai dengan waktu yang di tentukan yang akan dinilai

# ALAT

## 1. Ketentuan Umum

Alat dan bahan yang telah disedikan oleh peserta masing-masing dan melakukan konfirmasi alat dengan juri pada saat pelaksanaan ujicoba. Peserta diberikan waktu familiarisasi fasilitas lomba 1 hari sebelum lomba (maksimal 2 jam).

2. Daftar Alat para Peserta

Alat yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

| NO | ALAT | GAMBAR | DESKRIPSI | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alat Tulis |  | Pensil, Pulpen, Spidol, Jangka, Kapur, dan Penghapus |  |
| 2 | Kuas Kecil |  | Gagang Kayu |  |
| 3 | Kacamata Bening dan Las |  | terbuat dari plastik |  |
| 4 | Sarung Tangan |  | sarung tangan biasa 4 pasang dan sarung tangan tahan api 1 pasang |  |
| 5 | Sigmat / Jangka Sorong |  | Berbahan Besi |  |
| 6 | Penggaris Segitiga Sepasang |  | Warna Bening |  |
| 7 | Penggaris / Mistar |  | Berbahan Besi Ukuran 30cm,60cm, dan 100cm |  |
| 8 | Busur Derajat combi Penggaris |  | Berbahan besi |  |
| 9 | Rol Meteran |  | Berbahan Besi Ukuran 5 Meter |  |
| 10 | Water Pass |  | Manual 120cm dan 60cm |  |
| 11 | Penggores |  | Berbahan besi |  |
| 12 | Penggaris Siku Kecil |  | Berwarna Hitam Kuning dan Berbahan Metal Ukuran 16 cm |  |
| 13 | Penggaris Siku Besar |  | Berbahan Besi |  |
| 14 | Pipe Cutter Besar |  | Memotong Pipa |  |
| 15 | Pipe Cutter Kecil |  | Untuk Memotong Pipa Copper |  |
| 16 | PEX Cutter |  | Memotong Pipa Pex |  |
| 17 | Gunting Holo Plat Seng |  | Kuat Untuk Memotong Plat Seng |  |
| 18 | Tang Kombinasi |  | Berbahan Besi |  |
| 19 | Tang Lancip |  | Berbahan Besi |  |
| 20 | Cutter |  | Berbahan Besi |  |
| 21 | Sikat Besi |  | Berbahan Besi |  |
| 22 | Kunci Pipa |  | Berbahan Besi dengan Gagang Karet |  |
| 23 | Kunci inggris / Adjustable Spanner |  | Berbahan Besi |  |
| 24 | Tiang Penyangga Untuk Bending |  | Berbahan Besi |  |
| 25 | Kalkulator Scientific |  | Perhitungan dasar desimal, koma, akar, dan sin,cos,tan |  |
| 26 | Gergaji Kayu |  | Berbahan Besi |  |
| 27 | Gergaji Besi |  | Berbahan besi dengan mata gergaji yang dapat dilepas pasang |  |
| 28 | Kikir Kayu |  | Berbahan Besi |  |
| 29 | Kikir Besi |  | Berbahan Besi |  |
| 30 | Kikir Bulat |  | Berbahan Besi |  |
| 32 | Obeng Kembang |  | Berbahan Besi |  |
| 33 | Palu |  | Berbahan Besi dan Berbahan Karet |  |
| 35 | Cordless Impact Drill Bosch GSB 120 Li |  | Berbahan Besi |  |
| 36 | TK-301 - Pipe Welding Tool - Socket Fusion - 800W, 120 VAC - With Digital Display |  | welding fusionPP-R |  |
| 37 | RIDGID Threading Machine Compact 300 (45038 ) |  | screwdriver |  |
| 38 | Waterpas Digital Dwl200 Pro |  | waterpass digital |  |
| 39 | STRAIGHT REAMER 2 PIPE 2 34945 |  | Reamer |  |
| 40 | KRISBOW WORK BENCH 137X51X86.5CM |  | WORK BENCH |  |
| 41 | FORGED BENCH VISE 6IN F-60 66997 |  | Ragum |  |
| 42 | Test Pump mekanik 10 bar |  | Test Pump |  |
| 43 | Brander las |  | 1 set (1-6) |  |
| 44 | Pemantik |  | Ukuran sedang |  |
| 44 | Top Screw Bench Chain Vise BC610A 1/4-6inch 1pc |  | Ragum Rantai |  |
| 45 | Alat Bending PEX Al Pex (Manual) |  | Manual |  |

## Catatan: Selama Alat tidak dicantumkan pada daftar alat akan diperiksa dan tidak boleh dipergunakan sebelum disetujui oleh tim teknis dan persetujuan ketua juri.

## E. BAHAN

## 1. Bahan dan Perakitan

Bahan yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

| NO | BAHAN | GAMBAR | JUMLAH | DESKRIPSI | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipa PVC D Waste Pipe |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipe |  | 4 m | PVC - 4“ pipe |  |
| 2 | pipe |  | 3 m | PVC - SNI 2“ pipe |  |
| 3 | Fittings |  | 1 pcs | PVC ( T Junction ) 4” x 4” x 4” |  |
| 4 | Fittings |  | 1 pcs | PVC ( Y Junction ) 4” x 4” x 2” |  |
| 5 | Fittings |  | 1 pcs | PVC ( J Junction ) 4” x 4” x 2” |  |
| 6 | Fittings |  | 1 pcs | PVC Elbow 4” 900 |  |
| 7 | Fittings |  | 3 pcs | PVC Elbow 4” 450 |  |
| 8 | Fittings |  | 1 pcs | PVC Elbow 2” 900 |  |
| 9 | Fittings |  | 1 pcs | PVC Elbow 2” 450 |  |
| 10 | Fittings |  | 1 pcs | PVC ( T Junction ) 2” x 2” x 2” |  |
| Cold Water PP-R list biru |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipe |  | 4 m | PP-R 25 mm |  |
| 2 | Fittings |  | 2 Pcs | Cap 25 mm |  |
| 3 | Fittings |  | 2 Pcs | L 25 |  |
| 4 | Fittings |  | 1 Pcs | T 25 |  |
| 5 | Fittings |  | 2 Pcs | Tee Thread Female 25x1/2" |  |
| 6 | Fittings |  | 1 Pcs | Shock Thread male 25x3/4” |  |
| 7 | Fittings |  | 1 Pcs | Female Elbow 20x3/4 F |  |
| 8 | Accessories |  | 1 Pcs | Ball Valve 3/4 F |  |
| 9 | Accessories |  | 1 | Plug 3/4 M |  |
| Cold Water Pipe PEX Multilayer |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipe |  | 3 m | PEX Multilayer 16 mm |  |
| 2 | Fittings |  | 2 Pcs | PEX Male Thread Sock compression 16x1/2" |  |
| 3 | Fittings |  | 1 Pcs | PEX Tee compression 16 mm |  |
| 4 | Fittings |  | 3 Pcs | PEX Female Thread Elbow compression 16x1/2" |  |
| 5 | Accessories |  | 3 Pcs | Plug 1/2 M |  |
| Black Mild Steel |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipe |  | 2 m | BMS (27 mm) |  |
| 1 | Pipe |  | 2,5 m | BMS (22 mm) |  |
| 2 | Fittings |  | 2 pcs | Cap BMS 27 |  |
| 3 | Fittings |  | 1 pcs | Tee 22 |  |
| 4 | Fittings |  | 1 pcs | Elbow 22 |  |
| 5 | Accessories |  | 1 pcs | Ball Valve Q 1/2 F |  |
| 5 | Accessories |  | 1 pcs | Plug 1/2 M |  |
| Hot Water Pipe CU (Tembaga) |  |  |  |  |  |
| 1 | CU 16 mm pipe |  | 2 meter | CU 16 mm pipe |  |
| 2 | CU 22 mm pipe |  | 2 meter | CU 22 mm pipe |  |
| 3 | Fittings |  | 2 pcs | CU Socket derat luar 3/4”x 22 mm |  |
| 4 | Fittings |  | 1 pcs | CU elbow derat dalam 3/4”x 22 mm |  |
| 5 | Fittings |  | 2 pcs | CU elbow derat dalam 1/2”x 16 mm |  |
| 6 | Fittings |  | 1 pcs | CU elbow 22 mm |  |
| 7 | Fittings |  | 1 pcs | CU Socket reducer 22mm-16mm |  |
| 8 | Fittings |  | 1 pcs | CU Tee 16mm |  |
| 9 | Accesories |  | 1 pcs | Plug 3/4” |  |
| 10 | Accesories |  | 2 pcs | Plug 1/2” |  |
| 11 | Accessories |  | 1 pcs | Ball Valve Q 3/4 F |  |
| COLD Water Pipe GIP (Galvanis) |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipe |  | 2 m | GIP (27 mm) |  |
| 2 | Fittings |  | 2 Pcs | GIP Cap 27 |  |
| 3 | Fittings |  | 1 Pcs | GIP TEE (27X3/4X27) |  |

F. BAHAN PENUNJANG

1. Bahan Penunjang Lomba sebagai Referensi para Peserta

| No. | Nama Bahan | Spesifikasi | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Others |  |  |  |  |
| 1 | Silver Brazing | Flux | 1 | Btl |
| 2 | Galvanized Plate | 600 x 600, t : 0.3 | 1 | bh |
| 3 | Paper A1 | White colour | 2 | lbr |
| 4 | Sand paper | nomor 320 | 1 | Rol |
| 5 | Silver rod | ¥Ö2.0 / € 3 x 1.2 | 10 | btg |
| 6 | Seal tape | 10 meter | 10 | bh |
| 7 | Sand | Dia. 0,5 mm | 10 | ltr |
| 8 | Olie | Mesran 1 liter | 0.5 | ltr |
| 9 | Pipe Clamps | For CU 16’’ & PEX 16 | 8 | bh |
| 10 | Pipe Clamps | For CU 22’’ & BMS 22 & PPR 25 | 9 | bh |
| 12 | Pipe Clamps | For PVC 4" | 4 | bh |
| 13 | Pipe Clamps | For PVC 2" | 2 | bh |
| 14 | Screw | panjang 4,5 cm | 1 | ktk |
| 15 | Screw | panjang 2,5 cm | 1 | ktk |
| 16 | Klos | (daftar lihat di bawah) | 30 | bh |
| 17 | Sumbat Kayu @50 cm | Untuk pipa BMS dan Cu | 1 | bh |
| 18 | Mata Bor | Besi, diameter 3 mm | 1 | bh |

Klos Kayu

| No. | Tipe Pipa | P (mm) | W (mm) | L (mm) | T (mm) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipa CU 16mm, Pipa Pex Multilayer | 90 | 25 | 25 | 32 | 10 |
| 2 | Pipa CU 22mm BMS 1/2" (22mm) | 110 | 25 | 25 | 27.5 | 10 |
| 3 | Pipa GIP/BMS 27 mm | 110 | 25 | 25 | 22 | 6 |
| 4 | Pipa PP-R 25 mm | 110 | 25 | 25 | 22 | 6 |
| 5 | Pipa PVC 4" | 200 | 25 | 25 | 18 | 5 |
| 6 | Pipa PVC 2" | 120 | 25 | 25 | 36 | 2 |

2. Bahan Penunjang Lomba sebagai Referensi para Peserta

G. LAYOUT DAN BAHAN LAYOUT

1. Layout

Tata layout penempatan peralatan utama berikut deskripsinya

H. JADWAL BIDANG LOMBA

JADWAL LOMBA KETRAMPILAN SISWA (LKS) KE-30 BIDANG LOMBA PLAMBING & HEATING

SENIN, 23 OKTOBER 2023 Juridan team Teknisi check in Hotel PEMBAGIAN MODUL Modul1 : InstalasiPipa Air Kotor (4 Jam @ 60 Menit) Modul2 : InstalasiPipa Air Dingin (3 Jam @ 60 Menit) Modul3 : InstalasiPipa Gas (3 Jam @ 60 Menit) Modul4 : InstalasiPipa Air Panas (5 Jam @ 60 Menit) SELASA, 24 OKTOBER 2023 Modul1 :InstalasiPipaAir Kotor WAKTU; KEGIATAN; ACTION BY; KETERANGAN. 08.00 – 09.00; Technical meeting dan pengecekan alat dan bahan lomba; PesertadanPembimbing; Test Project dibagi. 09.00 – 11.00; Lomba; PesertadanJuri; 120 menit ( 2 jam). 11.00 – 11.15; Break; ----. 11.15 – 12.15; Lomba; PesertadanJuri; 60 menit ( 1 jam). 12.15 – 13.15; Ishoma; ----. 13.15 - 14.15; Lomba; PesertadanJuri; 60 menit ( 1 jam). 14.30 - Selesai; Penilaian; Juridan “Tim SMK”. TOTAL WAKTU LOMBA; 240 menit ( 4 jam). RABU, 25 OKTOBER 2023 Modul 2 danModul3 :InstalasiPipaAir DingindanInstalasiPipa Gas WAKTU; KEGIATAN; ACTION BY; KETERANGAN. 08.00 – 09.00; Koordinasi Pesertadengan Pembimbing; PesertadanPembimbing; Test Project dibagi. 09.00 – 11.00; Lomba; PesertadanJuri; 120 menit ( 2 jam). 11.00 – 11.15; Break; ----. 11.15 – 12.15; Lomba; PesertadanJuri; 60 menit ( 1 jam). 12.15 – 13.15; Ishoma; ----. 13.15 - 15.15; Lomba; PesertadanJuri; 120 menit ( 2 jam). 15.15 – 15.30; Break; ----. 15.30 – 16.30; LOMBA; PesertadanJuri; 60 menit ( 1 jam). 15.30 - Selesai; Penilaian; Juridan “Tim SMK”. TOTAL WAKTU LOMBA; 360 menit ( 6 jam). KAMIS, 26 OKTOBER 2023 Modul4 :InstalasiPipaAir Panas WAKTU; KEGIATAN; ACTION BY; KETERANGAN. 08.00 – 09.00; KoordinasiPesertadenganPembimbing; PesertadanPembimbing; Test Project dibagi. 09.00 – 11.00; Lomba; PesertadanJuri; 120 menit ( 2 jam). 11.00 – 11.15; Break; ----. 11.15 – 12.15; Lomba; PesertadanJuri; 60 menit ( 1 jam). 12.15 – 13.15; Ishoma; ----. 13.15 - 15.15; Lomba; PesertadanJuri; 120 menit ( 2 jam). 15.30 - Selesai; Penilaian; Juridan “Tim SMK”. TOTAL WAKTU LOMBA; 300 menit ( 5 jam). JUMAT, 27 OKTOBER 2023 WAKTU; KEGIATAN; ACTION BY; KETERANGAN. 08.00 – Selesai; Input Nilai; Team juridanteknisi. SABTU, 28 OKTOBER 2023 WAKTU; KEGIATAN; ACTION BY; KETERANGAN. PENUTUPAN (PENGUMUMAN); PANITIA.

I. KEBUTUHAN LAIN DAN SPESIFIKASINYA

1. Kebutuhan Juri untuk Menilai

| No | Peralatan | Jumlah | Satuan | Gambar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Untuk Juri melakukan penilaian (bisa sewa atau pinjam dari sekolah) |  |  |  |  |
| 1 | Papan Alas tulis A4 | 4 | bh |  |
| 2 | ATK | 4 | set |  |
| 3 | Kertas A4 | 1 | Rim |  |

2. Kebutuhan Perlombaan

| No | Peralatan | Kualitas | Satuan | Gambar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APD lengkap (masker, set baju, sarung baju Covid, balaklava (face shield), dan sarung tangan) |  | 1 set |  |  |
| 2 | Hand Sanitizer |  | 1 buah |  |  |
| 3 | Desinfektan |  | 1 buah |  |  |
| 4 | Proyektor |  | 1 |  |  |

Kapasitas Listrik yang dibutuhkan

| No. | Nama Alat | Daya |
| --- | --- | --- |
| 1 | proyektor | 150 watt |
| 2 | Sound system | 1500 watt |
| 3 | Komputer I untuk IP cam 1 | 200 watt |
| 4 | Komputer II untuk IP cam 2 | 200 watt |
| 5 | Komputer II untuk IP cam 3 | 200 watt |
| TOTAL |  | 5.950 watt |

3. Alat pelindung diri untuk Peserta

| NO | TUGAS | KACAMATA SAFETY DAN KACAMATA BENING | SARUNG TANGAN TAHAN PANAS 250 ⁰ | SARUNG TANGAN PEMOTONGAN | SEPATU SAFETY | MASKER | PAKAIAN LENGAN PANJANG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APD UNTUK AREA UMUM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AREA KERJA KOMPETITOR | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 3 | PEMOTONGAN PIPA | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 4 | SOLDER PIPA TEMBAGA | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 5 | PEKERJAAN MENGULIR/MENGIKIR | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 6 | PENYAMBUNGAN PIPA PPR | √ | √ |  | √ |  | √ |
| 7 | MENYALAKAN ALAT PEMANAS PIPA PPR | √ | √ |  | √ |  | √ |
| 8 | ALAT BENDING PIPA PEX AL PEX | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 9 | KEGIATAN PENGEBORAN | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 10 | KEGIATAN PEMBERSIHAN | √ |  |  |  | √ | √ |
| 11 | PEKERJAAN CLAM PIPA | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 12 | BENDING PIPA TEMBAGA | √ | √ |  | √ | √ | √ |

J. REKOMENDASI JURI

Recomendasi juri ada pada file terpisah dengan Tehnical Deskripsi ini.

Lampiran 1: Proyek Uji LKS

Lampiran 2: Format Penilaian